GMDSS-Notverkehr

Schnellschuß: DSTRS-Taste __ mal drücken / SOS-Taste __ mal drücken Weitere Bedienung des DSC-Controllers: 1) DISTRESS ALERT >>>> NATURE OF DISTRESS Fire, explosion Flooding Collision Grounding Listing, capsizing Sinking Disabled and adrift Undesignated distress Abandoning ship EPIRP-Emission; = Feuer, Explosion = Wassereinbruch = Kollision = Grundberührung = Schlagseite, Kenterung = Schiff sinkt = manövrierunfähig, driftend = unbestimmter Notfall = Verlassen Schiff = EPIRB-Aussendung. 2) TRANSMIT Erst nach Bestätigung (KüFuSt oder Schiff) Notmeldung auf Kanal 16 verbreiten: MAYDAY - this is _____________________________________ MMSI-Nummer (neunstellig) _________________________________ call sign ___________________ Schiffsname und Rufzeichen in position ________________ N / S ________________ E / W Personenzahl an Bord Art des Notfalls und der benötigten Hilfe ________________________________ call sign _________________ Schiffsname und Rufzeichen over.